GMBSZ - 1. sz. módosítás

A 2005 decemberben közzétett GMBSZ-el kapcsolatosan 2006 május végéig a Gázipari Műszaki Szakbizottsághoz beérkezett javaslatokat, észrevételeket a szakbizottság kiértékelte és a GMBSZ megalkotását elrendelő rendelet célkitűzéseinek figyelembevételével összeállította a szabályzat 1. sz. módosítását. A korábbi gyakorlatnak megfelelően egyhangú döntéssel elfogadott módosításokat a szakbizottság július első napjaiban beterjeszti jóváhagyásra a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumhoz. A módosítás közzétételének formájáról a GKM dönt.

Előzetes tájékoztatásként ismertetjük a legtöbb vitát kiváltott, várhatóan jóváhagyásra kerülő új szabályzatrészeket. (A kisebb jelentőségű módosítások részletezésére itt nem térünk ki.)

1. A módosítás új fogalomként bevezeti a gázfogyasztó készülékek nem tervköteles cseréjének fogalmát. Eszerint a régi készülék terv és engedély nélkül lecserélhető új készülékre az eredeti létesítésekor hatályban lévő előírásokat kielégítő légellátási és égéstermék-elvezetési feltételek megléte esetén, ha az új készülék legfeljebb azonos hőteljesítményű, azonos működési elvű, azonos rendeltetésű és a készülék osztályozása szerint azonos alcsoportba tartozik. A feltételek meglétéért a cserét elvégző gázszerelő teljes körű felelősséggel tartozik.

Ez jelentős enyhítés az eredeti szabályozáshoz képest, ugyanis az a lakásokból teljesen, feltételek nélkül kitiltotta a nyitott égésterű készülékek alkalmazását, ami sok meglévő lakóépületben lehetetlenné tette volna a készülék cseréjét.

2. Új fogalom a módosításban a "légtér összeköttetés" fogalma is. Ez a nyitott égésterű készülékek alkalmazhatóságának eldöntésénél játszik fontos szerepet. Ugyanis a huzamosan emberi tartózkodásra szolgáló helyiségekkel légtér-összeköttetésben lévő helyiségekben (tehát szokásos lakásokban) – kivéve a fenti nem tervköteles készülékcsere esetét – továbbra sem szerelhető fel nyitott égésterű készülék, ha az gravitációs rendszerű vagy rendelkezik áramlásbiztosítóval vagy nincs beépített presszosztát a  levegő-füstgáz áramkör biztonságos működésének ellenőrzésére. (Ebben a kérdésben a konyhai gáztűzhely és az égéstermék-elvezetés nélküli vízmelegítő kivétel, alkalmazásuk bizonyos feltételek megteremtése esetében megengedett.)

3. A módosítás lehetővé teszi meglévő rendszerek tervköteles felújítását és/vagy bővítését is, olymódon, hogy a már üzemelő csatlakozó vezetéket és fogyasztó berendezést csak az eredeti létesítéskor érvényben lévő műszaki-biztonsági előírások szerint kell ellenőrizni, de külön kell vizsgálni, hogy a bővítmény nincs-e káros hatással a már üzemelő létesítményre.

4. A módosítás lehetővé teszi a gáztüzelésű cserépkályhák létesítését, vagy cserépkályhák gáztüzelésűre való átalakítását, de csak egyedi termék vizsgálat alapján és az elosztói engedélyes hozzájárulásával.

5. A módosítás pontosította a gázvezeték-építésnél figyelembe veendő védőtávolságok meghatározását, de ennél fontosabb, hogy a hagyományos védőcsövek helyett lehetővé teszi más, megfelelő védelmet nyújtó megoldások alkalmazását is.

6. Az szabály a kisnyomású gázvezetékek szilárdsági próbanyomására egységesen 1 bar értéket ír elő.

Változatlan maradt az az elv, hogy létesítmény biztonságos működése vonatkozásában mindenki a saját tevékenységéért felelős (tervező, kivitelező, üzembehelyező, üzemeltető). A tervfelülvizsgáló, a kéményseprő vagy a műszaki ellenőr csak az ellenőrzés tárgyát képező munkafolyamatok eredményét köteles ellenőrizni, a szabályzat által előírt mélységben. Nem felelős viszont pl. a tervező számításainak jóságáért, vagy a szerelő szerelési nyilatkozataink hitelességéért.

Fontos megjegyezni még, hogy a sok észrevétel ellenére a szakbizottság nem javasolta a szabályzat megváltoztatását a zárt égésterű készülékek égéstermék-elvezetése ellenőrzésének abban vonatkozásában, hogy a készülékkel együtt minősített, koncentrikus elvezetés esetében a füstgázelvezető rendszert maga a kivitelező is ellenőrizheti. Tehát az ő nyilatkozata helyettesítheti a kéményseprő vizsgálatot.

Gyárfás Attila elnöki tanácsadó, MÉGSZ
1

