Nyílászárók U-értékei, g-értékei és keretarányai

1. Nyílászáró szerkezetek mértékadó hőátbocsátási tényezője (forrás: Völgyes István: Fűtéstechnikai adatok, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1978)

| Nyílászáró szerkezetek megnevezése | Hőátbocsátási tényező (W/m2K) |
| --- | --- |
| Külső ajtók: vasajtó tömör vagy üvegezett - egyszeres - kettős tömör faajtó - egyszeres - kettős félig üvegezett faajtó - egyszeres - kettős teljesen üvegezett faajtó - egyszeres - kettős | 8,7 (7,6) 4,6 (3,5) 6,4 (5,2) 4,0 (2,9) 7,6 (6,4) 4,0 (3,5) 8,1 (7,0) 4,0 (3,5) |
| Külső ablakok nem nyitható üvegezéssel, fémtokkal: - egyszeres üvegezés - kettős üvegezés - hőszigetelő üvegezés - kétrétegű - háromrétegű fatokkal - egyszeres üvegezés - kettős üvegezés | 6,4 3,5 2,9 1,9 5,8 2,9 |
| Nyitható külső ablakok: fémtokkal - egyszeres üvegezés - kettős üvegezés - hőszigetelő üvegezés - kétrétegű - háromrétegű fatokkal - egyszeres üvegezés - kettős üvegezés -egyesített szárnyú -kapcsolt gerébtokos | 8,7 (7,6) 5,2 (4,6) 4,0 (3,5) 2,9 (2,3) 8,1 (7,0) 4,6 (4,0) 4,0 (3,5) |
| Kirakatok: Egyszeres üvegezés Kettős üvegezés | 7,0 3,5 |
| Felülvilágítók: Egyszeres üvegezés Kettős üvegezés | 7,6 4,0 |
| Megjegyzés: A zárójeles értékek jól záródó szerkezetekre vonatkoznak. |  |

2. Üvegezések g-értékei

| az üvegezés fajtája | g-érték |
| --- | --- |
| egyszeres üvegezés | 0,87 |
| kettős üvegezés | 0,78 |
| háromszoros üvegezés | 0,70 |
| kettős hőszigetelő üvegezés | 0,72 0,67 0,65 |
| háromszoros hőszigetelő üvegezés | 0,50 |
| kettős fényvédő üvegezés | 0,48 0,37 0,25 |

3. Üvegezések U-értékei

| az üvegezés fajtája | U-érték (W/m2K) |
| --- | --- |
| 3 mm-es egyrétegű síküveg | 7,5 |
| 3 mm-es kettős üvegezés 6 mm vastag légréteggel | 3,61 |
| 4 mm-es kettős üvegezés 12 mm vastag légréteggel | 3,26 |
| 3 mm-es kettős üvegezés 5-20 cm-es légréteggel | 3,0 |
| kettős hőszigetelő üvegezés | 1,2 |
| háromszoros hőszigetelő üvege-zés | 0,7 |

4. Ablakkeretek U-értékei

| az ablakkeret fajtája | U-érték (W/m2K) |
| --- | --- |
| régi fakeret | 2,2 |
| új fakeret (alacsony energiafelhasználású keret) | 1,5 |
| műanyag keret, 3 kamrás | 2,8 |
| műanyag keret, 4 kamrás | 2,0 |
| alumínium keret | 3,5 – 7,0 |
| passzívház-keret | 0,8 |

5. Néhány ablakfajta és ablakméret keretaránya

| az ablak fajtája | az ablak mérete (cm) | keretarány (%) |
| --- | --- | --- |
| kapcsolt gerébtokos ablak | 196 x 150 | 29 |
| kapcsolt gerébtokos ablak | 154 x 109 | 28 |
| műanyag-keretes ablak | 200 x 145 | 32 |
| műanyag-keretes ablak | 104 x 145 | 34 |
| műanyag-keretes ablak | 55 x 52 | 56 |
| műanyag-keretes kétszárnyú teraszajtó | 202 x 240 | 37 |
| hőszigetelő üvegezésű fakeretes tetőablak (VELUX) | 135 x 71 | 28 |
| hőszigetelő üvegezésű fakeretes tetőablak (FAKRO) | 107 x 112 | 21 |
| hőszigetelő üvegezésű fakeretes ablak (FAKRO) | 107 x 142 | 23 |
| hőszigetelő üvegezésű fakeretes ablak (FAKRO) | 57 x 117 | 51 |
| hőszigetelő üvegezésű fakeretes bukóablak (FAKRO) | 87 x 42 | 69 |
| hőszigetelő üvegezésű fakeretes teraszajtó (FAKRO) | 150 x 208 | 38 |